C6712 USB升级指导

1安装“ssud_V2_9_5_0916_whqled.zip”驱动程序

2.双击“ MultiLoader_v5.65_BCOM.exe”, 选择“BRCM2133”和“Full Download”

3.同时音量上键、SIM卡转换键、电源键，手机进入升级模式

4.用usb线将手机和PC连接，第一次连接时会提示安装新硬件

5.选择 Apps,Rsrc1,Rsrc2,Factory FS,CSC and SHP APP 文件

6.点击“Port Search”,识别出COM口

6.点击 download，开始升级

7.升级完成后，”*2767*3855#”作FULLRESET