项目三级评审记录表

声明：

针对重点项目和节点，该表记录项目关键节点第三级（部门最终审核）评审情况。要求相关人员必须按期参加和评审。签字即表同意。

参与人要求：

启动三级评审，要求科长、组长、系统工程师、开发经理、质量经理参加。评审由系统工程师组织（无系统工程师要求开发经理），质量经理监督；部长最终审核。

------------------------------------------------------------------------------

【项目名称】：_P670A67 (Gaia)项目

【评审时间】：_2016.07.13_  __ __

【评审地点】：_西安、上海、北京__

【最终评审结论】： 通过

【系统工程师】： 孙君生、陈大鹏

【开发经理】： 赵国库

【质量经理】： 刘小卫

【软件部长】： 谢高路

问题1描述：

测试条件：

・送信メール、下書きメールでは発生しない

・プリセットメールが既読、未読の状態に関わらず発生する

・MR2,MR3では発生しない

・電話帳未登録の宛先からメールを受信したときは発生しない

测试步骤：

1.電話帳登録済みのSIMを挿入した対向機から試験機にメールを送信する

2."メールキー" -> 「受信メールを読む」を選択し、受信メールボックスに遷移する

3.受信メールボックスのプリセットメールの宛先表示名を確認する

测试结果：

[NG内容]

プリセットメールの宛先表示名が、直前に受信した電話帳登録済みの

宛先で表示される

[期待する動作]

プリセットメールの宛先表示名が「ソフトバンク」のままであること

# 【实施人】nishimura yuki\ katayama koichi

【修改文件】Mail lib库

【修改原因】

- 在cache中查找时没有考虑telephone或者email长度为0的情况，而使用的MEMCMP在比较长度参数为0时，一直返回0，那么导致匹配出现异常

- 在cache中查找时没有考虑telephone长度不同时的情况，因为使用MEMCMP比较时如果短字符串的全部字符和长字符串的前面部分完全一致，而输入的比较长度又是短字符串长度，那么导致匹配成功，这是不正确的

# 【组内评审】组长： katayama \赵国库

评审人： katayama koichi、李钊

# 【科室评审】科长： 阚勇

评审人： 李钊、赵国库、孙君生

【截图详情】

问题2描述：

测试条件：

在手机中检查预制的arm铃音文件

测试结果：

[NG内容]

以下文件与格式不相符

dialer_sos_guidance59.amr

dialer_sos_guidance475.amr

dialer_sos_guidance670.amr

vocie_mail_full59.amr

vocie_mail_full670.amr

[期待する動作]

文件本身的格式与要求的格式相符。

# 【实施人】胡晓宇

【修改文件】

dialer_sos_guidance59.amr

dialer_sos_guidance475.amr

dialer_sos_guidance670.amr

vocie_mail_full59.amr

vocie_mail_full670.amr

【修改原因】

# 文件本身的格式与要求的格式不相符；

# 【组内评审】组长： 王军锋 \赵国库

评审人： 胡晓宇

# 【科室评审】科长： 王军锋

评审人： 胡晓拥护、赵国库、孙君生

【截图详情】